XX REUNIÃO ORDINÁRIA DO SUBGRUPO DE TRABALHO N. °3

“REGULAMENTOS TÉCNICOS E AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE”/ GRUPO DE TRABALHO SOBRE GÁS NATURAL VEICULAR / ATA Nº 03/04

- AGREGADO VI

- PROPOSTA DA ARGENTINA CONTENDO INSTRUÇÕES PARA USO DO GNV NO ÂMBITO DO MERCOSUL

# Instructivo para el propietario del vehículo que utiliza gas natural como combustible

## I.- Responsabilidades del propietario

1).- Etiqueta de identificación.

El propietario será responsable civil y penalmente por los danos o perjuicios que pudiera ocacionar la carencia  de la etiqueta de identificación de vehículo propulsado con gas natural.

2).- Daños en la instalación después de un accidente

El propietario será responsable civil y penalmente por los daños o perjuicios que pudiera ocasionar la utilización de la instalación vehícular que hubiera sido dañada como consecuencia de un accidente.

## II.- Seguro

## Para poder utilizar gas natural como combustible del vehículo, deberá contar con una póliza de seguro de responsabilidad civil donde conste denunciada la instalación para GNC/GNV en el vehículo, emitida en el país de origen y con cobertura en el Estado Parte del MERCOSUR donde se encuentre circulando.

## III.- Cruces de frontera

Deberá exhibir la tarjeta Mercosur, a la Autoridad de Control de Fronteras que ejerza el poder de policía en el Estado Parte donde se encuentra ingresando el vehículo.

Esa Autoridad verificará la originalidad de la tarjeta, su correspondencia con la marca  y dominio del vehículo.

En caso de dudas la Autoridad podrá efectuar consultas en la base de datos.

De no resultar satisfactorios los controles, el vehículo no ingresará al Estado Parte.

## IV.- Carga de gas natural

Antes de la carga de gas natural, el usuario deberá exhibir la tarjeta MERCOSUR y el encargado del despacho de gas natural o el responsable verificará su vigencia, originalidad, y correspondencia de los datos contenidos con la marca y dominio del vehículo.

De tener dudas sobre el equipo instalado, el encargado de la estación verificará el regulador y los cilindros contenedores instalados con los que figuran en la tarjeta MERCOSUR o en la Base de Datos.

De resultar satisfactorios los controles previamente indicados, el vehículo se encuentra en condiciones de ser abastecido con gas natural como combustible vehicular, teniendo en cuenta todos los requisitos de seguridad.

Antes de la carga de gas natural:

- el vehículo se estacionará en el lugar previsto y se accionará el freno de mano,

- se detendrá el funcionamiento del motor,

- descenderán todos los ocupantes, y se ubicarán en lugar seguro, y

- se desactivarán todos los equipos eléctricos y electrónicos dentro del área y durante la instancia de la carga.

Durante la carga de gas natural se prohíbe fumar o utilizar encendedores en la zona de carga.

## V.-Estacionamiento

Los vehículos que utilicen gas natural como combustible, deberán estacionarse en lugares permitidos para estacionamiento normal en calles, avenidas, carreteras y playas abiertas, a una distancia no inferior a los 3 metros de fuentes de ignición o fuegos abiertos.

Cuando se estacione en lugares cerrados por un lapso superior a las ocho horas, será obligación del propietario cerrar la válvula de bloqueo primaria.

En los lugares públicos cerrados, deberá estacionarse en sitios destinados a vehículos propulsados con gas natural, o con suficiente ventilación comopara disipar una posible pérdida de gasn natural.

Para garages ubicados en domicilios residenciales, se aconseja evitar las comunicaciones directas con el interior de la vivienda, especialmente cuando tengan ventilación deficiente. Cuando el garage se encuentre ubicado bajo nivel, deberá contar con una  adecuada ventilación natural.

## VI.- Casos de accidentes

### Cuando no afecte al cilindro ni a los elementos constitutivos de la instalación para GNC

Si se produce fuego, debe utilizarse rápidamente el extintor que posee cada vehículo; consumida la carga y no habiéndose extinguido el fuego, deberá recurrirse a mantas, tierra, etc.

Si el accidente produjera desperfectos mecánicos y afectara la seguridad del tránsito de la unidad, deberá solicitarse auxilio y, de ser posible, retirar el  vehículo a un costado de la ruta o calle, o a un lugar que no implique peligro, sin que el traslado produzca averías o daños a la instalación para GNC.

### 2) Cuando afecte al cilindro o a los elementos constitutivos de la instalación para GNC/GNV

En caso de pérdida de gas natural se procederá a detener el vehículo, y hacer descender a los pasajeros ubicándolos en zona segura.

Se procederá a alejar a todas las personas del área en que se produce el escape de gas, eliminando simutáneamente todo foco de ignición de las proximidades.

Las personas se mantendrán alejadas del lugar del accidente, salvo aquellas que deban operar para evitar un siniestro.

De ser posible, se tratará de cerrar la válvula de bloqueo primaria o, en su defecto, obturar el conducto por el que se produce la pérdida, interrumpiendo el flujo de gas.

De resultar necesario, se requerirá la cooperación de personal policial o bomberos de la zona para el cumplimiento de todas las medidas a tomar

### Accidentes con incendio

Se procederá a aplicar, de ser posible, grandes cantidades de agua en todas las superficies expuestas al calor. En especial a los cilindros contenedores de gas natural.

Si la válvula a cerrar está en la zona del incendio, se considerará la posibilidad de practicar su cierre protegiéndose con abundante agua y procediendo con cautela.

Si el incendio no es significativo, se puede extinguir por medio del extintor portátil de la unidad, dirigido al punto de escape de gas.

Si el incendio no se pueder apagar, el agua no es lo suficiente para enfriar el cilindro o las llamas toman contacto con su superficie exterior un tiempo propolongado, habrá que alejar a todas las personas a lugar seguro.

Siempre que el cilindro esté lo suficientemente refrigerado por el agua y el incendio no implique mayor riesgo, no se procederá a extinguir el fuego hasta hasta que las pérdidas sean eliminadas.

Luego de cualquier accidente que pudiera haber involucrado al equipo para GNC, el usuario deberá concurrir a algún Taller de Montaje del Estado Parte donde se encuentre circulando, para que verifique la instalación y determine su aptitud para el uso.

## VII.- Robo del vehículo

En caso de robo del vehículo, deberá efectuar la denuncia correspondiente, declarando la instalación del equipo para GNC en el vehículo.

Si la tarjeta MERCOSUR fuera extraída junto con el vehículo, deberá declarar su carencia en la denuncia. Si la conservara luego del robo, en la denuncia deberá declarar también la información contenida en ese documento.

## VIII.- Venta del vehículo

Cuando se produzca la venta del vehículo, deberá ceder la tarjeta MERCOSUR al nuevo propietario, siempre que se encuentre vigente.

## IX.- Consejos para un uso racional del gas natural como combustible vehicular

- Mantenga la limpieza del filtro de aire.

- Conserve en buen estado las bujías de encendido y el sistema eléctrico asociado.

- Controle la puesta a punto del motor.

- Inicie la marcha, una vez alcanzada la temperatura de régimen.

- Evite aceleraciones innecesarias.

- Ante el menor indicio de pérdida de gas natural concurra a un Taller de Montaje habilitado, para su detección y reparación.